|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к проекту решения Совета депутатов Сузунского района От _______№______ |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КАРГАПОЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУЗУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

Цели и задачи генерального плана	4

Нормативная база	5

Сведения о планируемых для размещения на территории сельсовета объектах федерального значения	9

Сведения о планируемых для размещения на территории сельсовета объектах регионального значения	9

Сведения о планируемых для размещения на территории сельсовета объектах местного значения	9

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАРГАПОЛОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ СУЗУНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	13

2.1. Экономико-географическое положение.	13

2.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия	13

2.2.1. Рельеф	13

2.2.2. Геологическое строение	13

2.2.3. Гидрография	15

2.2.4. Климатическая характеристика	15

2.2.5. Минерально-сырьевые ресурсы	16

2.2.6. Лесные ресурсы	16

2.2.9. Животный мир и охотничье-промысловые ресурсы	17

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ КАРГАПОЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СУЗУНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	20

3.1. Характеристика земельного фонда	20

3.2. Демографическая структура населения	21

3.3. Жилищный фонд и жилищное строительство	23

3.4. Производственные территории	24

3.5. Агропромышленный комплекс	24

3.6. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	24

3.6.1. Образовательные организации	24

3.6.2. Объекты физической культуры и спорта	25

3.6.3. Объекты культуры и искусства	25

3.6.4. Объекты здравоохранения	25

3.6.5. Объекты торговли	25

3.6.6. Предприятия связи	25

3.6.7. Мероприятия по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	28

3.7. Кладбища	31

3.8. Туристско-рекреационный потенциал	31

3.9. Транспортно-коммуникационная инфраструктура	32

3.10. Инженерная инфраструктура	33

3.10.1. Электроснабжение	33

3.10.2. Газоснабжение	37

3.10.3. Связь	37

3.10.4. Водоснабжение	37

3.10.5. Канализация	41

3.10.6. Санитарная очистка территории	43

3.10.7. Теплоснабжение	44

3.12. Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие территорий сельского поселения	45

4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАРГАПОЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СУЗУНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	46

4.1. Особо охраняемые природные территории	46

4.2. Зоны охраны объектов культурного наследия	46

4.3. Зоны с особыми условиями использования территории	46

4.3.1. Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	46

4.3.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, санитарно-защитный разрыв железных дорог	52

4.3.3. Охранные зоны воздушных линий электропередач, линий связи	53

4.3.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы	55

4.3.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	58

4.3.6. Зоны ограничения застройки передающих радиотехнических объектов	59

4.3.7. Зоны затопления и подтопления	60

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	61

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ И ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КАРГАПОЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ	75

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	76

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	77

9. ПРИЛОЖЕНИЯ	79

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Каргаполовского сельсовета разработан ООО ГК-групп в соответствии с заданием на проектирование на основании Распоряжения Сузунского района Новосибирской области от 18.04.2023 №183 «О принятии решения о подготовке проектов о внесении изменений в генеральные планы поселений муниципальных образований Сузунского района Новосибирской области».

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2034 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2044 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации Генеральный план Каргаполовского сельсовета включает в себя:

1) утверждаемую в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы – Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты территориального планирования.

2) материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положений генерального плана.

## Цели и задачи генерального плана

Подготовка генерального плана Каргаполовского сельсовета осуществляется в целях:

- создания условий для повышения инвестиционной привлекательности территорий за счет обеспечения взаимной согласованности решений градостроительной документации и совершенствования системы планирования реализации стратегических решений о развитии территории поселения;

- определения назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципального образования;

- обеспечения устойчивого развития территорий сельсовета, учет интересов юридических и физических лиц при определении направлений и параметров пространственного развития, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов

Основные задачи:

- уточнение местоположения планируемых к размещению объектов федерального, регионального и местного значения (в том числе линейных);

- уточнение функционального и территориального зонирования территории Каргаполовского сельсовета;

- подготовка документов в электронном виде для передачи в государственный кадастр недвижимости в порядке информационного взаимодействия сведений о границах населённых пунктов, входящих в состав Каргаполовского сельсовета;

- обеспечение открытости и публичности градостроительных решений;

- создание условий для устойчивого развития территорий сельсовета, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления возможности выбора наиболее эффективных территорий;

- актуализация прогнозов социально-экономического развития территории с учётом программ социально-экономического развития.

## Нормативная база

Генеральный план Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области разработан в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, нормативными правовыми актами Сузунского района Новосибирской области:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;

- Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 №208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2032 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р «Об утверждении стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 №1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения;

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24.04.2013 №288 «Об утверждении СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 30.03.2020 №225 «Об утверждении СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 780 «Об утверждении СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 №274 «Об утверждении СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 №280 «Об утверждении СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 №705/пр «Об утверждении СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 891/пр «Об утверждении СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 956/пр «Об утверждении СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 №309/пр «Об утверждении СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 №920/пр «Об утверждении СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 №44 «Об утверждении СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Приказ Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 № 727-ст «Об утверждении ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года»;

- Постановление Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

- Постановление Администрации Новосибирской области от 18.02.2010 № 65-па «Об учреждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области»;

- Решение сессии Совета депутатов Сузунского района Новосибирской области от 29.03.2013 № 174 «Об утверждении схемы территориального планирования Сузунского района»;

- Решение 33 сессии Совета депутатов Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области от 14.11.2013 № 115 «Об утверждении генерального плана Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области»;

- Решение 9 сессии Совета депутатов Сузунского района Новосибирской области от 29.06.2021 № 48 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области».

## Сведения о планируемых для размещения на территории сельсовета объектах федерального значения

На территорию Каргаполовского сельсовета распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 №1634-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р;

Указанными документами территориального планирования Российской Федерации на территории Каргаполовского сельсовета не запланировано размещение объектов федерального значения.

## Сведения о планируемых для размещения на территории сельсовета объектах регионального значения

На территорию Каргаполовского сельсовета распространяет действие документ территориального планирования Новосибирской области:

- Схема территориального планирования Новосибирской области, утвержденная Постановлением администрации Новосибирской области от от 07.09.2009 № 339-па.

В соответствии со схемой территориального планирования Новосибирской области на территории Каргаполовского сельсовета не запланировано размещение объектов регионального значения.

## Сведения о планируемых для размещения на территории сельсовета объектах местного значения

На территорию Каргаполовского сельсовета распространяет действие документ территориального планирования Сузунского района Новосибирской области:

- Схема территориального планирования Сузунского района Новосибирской области, утвержденная сессией Совета депутатов Сузунского района Новосибирской области от 29.03.2013 № 174.

Кроме того, при разработке генерального плана Каргаполовского сельсовета учитывались стратегии социально-экономического развития Сузунского района и муниципальные программы Сузунского района, Каргаполовского сельсовета (таблица 1.1).

Таблица 1.1

Мероприятия муниципальных программ Каргаполовского сельсовета и Сузунского района Новосибирской области

| № | Наименование муниципальной программы | Утверждающий документ | Наименования мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стратегии социально-экономического развития Сузунского района Новосибирской области на период до 2030 года | Решение Совета депутатов Сузунского района от 24.12.2018 № 196 | - ремонт автомобильных дорог по улицам с. Каргаполово Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области; - ремонт автомобильных дорог по улицам с. Зорино Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области; - ремонт автомобильных дорог по улицам д. Тараданово Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области | До 2028 года |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения на территории Сузунского района на 2024 -2026 годы» | Постановление Сузунского района Новосибирской области от 14.11.2023 №604 | Не планируются мероприятия, необходимые к отображению в генеральном плане | - |
| 3 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Сузунского района на 2021-2025 годы» | Постановление Сузунского района Новосибирской области от 08.12.2020 №396 | Не планируются мероприятия, необходимые к отображению в генеральном плане | - |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и УДС муниципальных образований Сузунского района на 2022-2025 годы» | Постановление Сузунского района Новосибирской области от 07.11.2022 №560 | Не планируются мероприятия, необходимые к отображению в генеральном плане | - |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Сузунском районе на 2024-2026 годы» | Постановление Сузунского района Новосибирской области от 13.11.2023 №593 | Не планируются мероприятия, необходимые к отображению в генеральном плане | - |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие теплоснабжения в Сузунском районе на 2024-2026 годы» | Постановление Сузунского района Новосибирской области от 14.11.2023 №603 | Не планируются мероприятия, необходимые к отображению в генеральном плане | - |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сузунского района» | Постановление Сузунского района Новосибирской области от 05.09.2023 № 458 | Не планируются мероприятия, необходимые к отображению в генеральном плане | - |
| 8 | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на период 2018- 2028 годы» | Постановление Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области от 30.11.2017 № 117 | Не планируются мероприятия, необходимые к отображению в генеральном плане | - |
| 9 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2014-2018 годы и на перспективу до 2024 года | Решение 38 сессии Совета депутатов Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области от 11.06.2014 № 133 | Не планируются мероприятия, необходимые к отображению в генеральном плане | - |

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАРГАПОЛОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ СУЗУНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## 2.1. Экономико-географическое положение.

Границы Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области утверждены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

В состав Каргаполовского сельсовета, в соответствии с данным законом, входят с. Каргаполово (административный центр поселения), с. Зорино, д. Тараданово, жд. ст. Тараданово.

Территория Каргаполовского сельсовета расположена в юго-восточной части Новосибирской области и в западной части Сузунского района.

Территориально Каргаполовский сельсовет граничит:

- на севере – с Ключиковским сельсоветом;

- на востоке – с Малышевским сельсоветом;

- на западе – с Верх-Аллакским и Гоноховским сельсоветами Алтайского края;

- на юге – с Пригородным и Плотниковским сельсоветами Алтайского края.

Общая площадь сельсовета составляет 25172,89 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 634,84 га, из них: с. Каргаполово – 282,16 га, с. Зорино – 195,29 га, д. Тараданово – 155,07 га, жд. ст. Тараданово – 2,32 га.

Внешние связи сельсовета обеспечиваются автомобильной дорогой межмуниципального значения «Сузун-Каргаполово-Тараданово».

## 2.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

## 2.2.1. Рельеф

Рельеф Новосибирской области преимущественно равнинный. Часть области, расположенную слева от р. Обь, занимает низменная равнина (120 м над уровнем моря) с гривообразными повышениями рельефа высотой 3-10 м. Правый берег р. Обь более возвышенный, холмистый. На востоке области расположен Салаирский кряж с самой высокой точкой области (510 м над уровнем моря).

Сузунский район расположен на Приобском эрозионном плато, в древней долине р. Обь. В рельефе плато преобладают прямолинейные, параллельные друг другу древние долины рек. Рельеф в районе плоский с незначительными абсолютными высотами от 120 до 130м. Вдоль берега реки обрывы высотой от 1,5 до 5м.

Рельеф территории поселения благоприятен для поиска площадок под жилищное, промышленное строительство.

## 2.2.2. Геологическое строение

Большая часть территории Новосибирской области расположена в пределах юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, а меньшая - в пределах гор Южной Сибири (Салаирский кряж). В этом регионе можно выделить четыре основные геологические структуры: Западно-Сибирскую плиту, Колывань-Томскую складчатую зону, Салаир и Горловский прогиб.

Западно-Сибирская плита, состоит из плотных пород. Сверху ее в настоящее время покрывает многокилометровый осадочный чехол (рыхлые породы). Западно-Сибирская плита большую часть времени своего существования находилась в фазе погружения и над ней когда-то располагались морские мезозойские и раннепалеозойские бассейны. Если жизнь основного тела Западно-Сибирской плиты была относительно спокойной, то на ее периферии происходили бурные геологические катаклизмы. Эти регионы периодически то поднималась, то опускалась. Во время одного из таких поднятий образовались Уральские горы, а во время второго - горные массивы Алтае-Саянской области. С течением времени многие горы разрушились, а их материал заполнил древнюю морскую котловину трехкилометровым слоем осадочных пород.

Юго-восточная часть Западно-Сибирской низменности существенно не отличается от других ее регионов. Это типичная озерно-аллювиальная равнина с гривно-лощинным типом рельефа. Здесь нет выходов коренных пород, так как они погребены под многокилометровым слоем разновозрастных осадочных пород. Этот район богат подземными пресными, минеральными и гидротермальными водами, а также нефтью и газом. Здесь много поверхностных вод, образующих болота, пресные и соленые озера, которые служат источниками торфа, минеральных солей и лечебной грязи.

Колывань-Томская складчатая зона и Салаир. Ранее находившиеся здесь высокие горы, почти полностью разрушились. На территории Колывань-Томской складчатой зоны и Салаира появились речные долины, надпойменные террасы и поймы. Максимальные поднятия на Салаире достигли к настоящему времени более 500 м, а в Колывань-Томской складчатой зоне - 350 м. На этой территории находятся несколько гранитных массивов (Борокско-Новосибирский, Колыванский, Улантовский и Елбано-Бердский).

Колывань-Томская складчатая зона расположена на востоке Новосибирской области (там, где протекает река Обь). Рельеф в этой местности представлен мелкосопочником. Ее ширина достигает 100 км, а в длину она протянулась от Камня-на-Оби до Томска. Эта область, как отмечено выше, находится в фазе поднятия. Поэтому коренные породы и плотные осадочные породы (девонские, карбоновые, меловые) находятся здесь на небольшой глубине и повсюду можно встретить обнажения гранитов, базальтов и осадочных пород. Колывань-Томская складчатая зона сейсмически активна. Об этом свидетельствуют выходы минерализованных радоновых и горячих источников в пределах ее гранитоидных массивов. Здесь уже были сильные землетрясения (Сузунское 7-бальное землетрясение в 1829 году и 4 - 6-бальные Каменские - в 1964 -1965 годах).

Территория Салаира медленно поднимается и, к настоящему времени, здесь уже сформировался низкогорный рельеф. Водные потоки, текущие в период дождей и таяния снегов с вершин Салаирского кряжа (с высоты 400–500м) и его отрогов, размывают поверхностный слой рыхлых пород, оголяя коренные (граниты, базальты), плотные осадочные (карбонатные) и метаморфические (мрамор) породы. Этот регион за время своего существования дважды опускался ниже уровня моря и дважды поднимался. В периоды опусканий на данной территории образовались многокилометровые толщи осадочных пород, а во время подъема и активизации вулканических процессов – вулканические и метаморфические породы. Одновременно с последним подъемом данной территории началось формирование речной сети. Постепенно многочисленные горные речки прорезали в рыхлом чехле свои долины, и по их берегам появились живописные скалы. Особенно много таких скал по берегам главной реки Салаира – Берди и ее притоков (Ик, Селенга, Шипуниха). Многие из этих скал имеют собственные названия (Собачий Камень, Соколиный Камень, скалы Зверобой, Икские ворота). Салаир, также, как и Колывань-Томская складчатая зона, сейсмоактивен.

Горловский прогиб. Между Салаиром и Колывань-Томской складчатой зоной расположена еще одна крупная геологическая структура - Горловский прогиб. Когда-то здесь был мелководный бассейн с богатым растительным и животным миром, послужившим основой для возникновения в верхнем палеозое органогенных осадочных пород (известняки, мрамор, каменный уголь).

## 2.2.3. Гидрография

Основными поверхностными водными объектами Каргаполовского сельсовета являются водотоки: р. Обь и р. Сурьянка.

Гидрографическую сеть поселения также составляют ручьи и озера.

Река Обь протекает по Западной Сибири. Одна из крупнейших рек в мире. Длина реки - 3650 км (от истока Иртыша - 5410 км), площадь водосборного бассейна — 2 990 000 км2. Расход воды в 287 км от устья (у Салехарда) - 12 492 м3с. Среднемноголетний сток — 403,981 км3год. Берёт начало при слиянии Бии и Катуни в предгорьях Алтая. В устье образует Обскую губу и впадает в Карское море.

Река Сурьянка протекает по Сузунскому району Новосибирской области. Устье реки находится в 3204 км по правому берегу реки Обь. Длина реки составляет 25 км. Высота устья — 116 м над уровнем моря.

## 2.2.4. Климатическая характеристика

Сузунский муниципальный район Новосибирской области расположен в юго-восточной части региона. Район расположен в зоне северных лесостепей предгорий Салаирского кряжа. Характер погоды в районе полностью подчинен резко континентальному климатическому поясу, количество осадков больше чем в западной части региона.

Климат континентальный, средняя температура января от -16 на юге, до -20 °C в северных районах. Основная масса ветряных и метельных дней приходится на декабрь и конец февраля. Высота снежного покрова к концу периода достигает 45-50 см, в отдельные годы высота покрова может составлять чуть более 35 см. Высота покрова заметно увеличивается с продвижением с запада на восток.

Средняя температура июля +18…+20 °C. Летний период в районе всегда теплый и умеренно увлажненный, за лето может выпадать до 65% всей годовой нормы осадков. Среднемесячные температуры в июле +18…+19,5 °C. Отмечаются хоть и нечастые, и непродолжительные, но очень ощутимые понижения температур в летний период, связанные с проникновением холодных воздушных масс со стороны Арктики. Близость Казахстанских степей в свою очередь может вызывать и жаркие, засушливые периоды, когда столбики термометров поднимаются до +35°C и выше.

В осенне-весенний период отмечается крайне неустойчивый и в большей части ветряный характер погоды. Весной возможно возвращение морозов и поздние заморозки, осенью напротив ранние заморозки, которые способны проявляться и в конце августа.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода - 178, тёплого - 188, безморозного - 120 дней.

Средняя годовая температура воздуха - 0,2 °C. Абсолютный максимум - +37 °C, минимум - −51 °C.

Годовое количество осадков ≈ 425 мм, из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март — 95 мм.

86 безоблачных дней в году, 67 - со сплошной облачностью.

В целом, климатические условия благоприятны и не вызывают ограничений для строительства.

## 2.2.5. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Каргаполовского сельсовета расположен месторождение строительных песков.

## 2.2.6. Лесные ресурсы

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом РФ, к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие).

К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие).

Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.

Лесной фонд Каргаполовского сельсовета занимает площадь 4326,76 га, что составляет 17,2% от площади поселения. На территории Каргаполовского сельсовета расположены леса Сузунского лесничества Новосибирской области.

Границы Сузунского лесничества установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 18.02.2019 №339 «Об установлении границ Сузунского лесничества в Новосибирской области».

Граница земель лесного фонда имеет пересечения с границами населенных пунктов д. Тараданово, с. Зорино, с. Каргаполово Каргаполовского сельсовета.

Земельные участки, имеющие пересечения с землями лесного фонда, представлены в приложении №2.

## 2.2.9. Животный мир и охотничье-промысловые ресурсы

Животный мир

По всей территории Новосибирской области обитают лиса и волк. Волков в последние годы стало много, они заселили даже не свойственные им места обитания – таежные болота. Самый крупный хищник бурый медведь, длина его тела бывает около двух метров. В пределах области медведи встречаются в основном в северных лесах и лесах Салаирского кряжа. Питаются эти звери, в основном, растительной пищей, не брезгуют падалью, иногда нападают на крупных животных, в том числе на домашний скот. Зимой медведи залегают в спячку. Единственная дикая кошка наших лесов – рысь. Рысь охотится на различных животных, но ее любимая добыча – зайцы.

В Новосибирской области можно встретить три вида оленей: северного оленя, косулю и лося. Лось самое крупное животное, длина тела взрослого самца достигает 3 метров, а вес 600 кг. Лоси населяют различные типы лесов, летом поедают траву, листву, зимой – кору и ветки деревьев. Косули, в отличие от лосей, предпочитают более открытые места – лесостепь. Сибирская косуля почти в два раза крупнее европейской. Лоси и косули являются объектом регулируемого охотничьего промысла. Северный олень обычен в районах. Также встречаются акклиматизированные виды: американская норка, ондатра, дикий кабан.

Самая большая птица Новосибирской области беркут, размах его крыльев достигает 2 метров. Этот крупный хищник может нападать на лису, зайца. Среди хищных птиц 10 видов сов. Самая крупная сова – филин, самая мелкая – сычик воробьиный, размером с воробья. Дневных хищников 21 вид – это соколы, ястребы, канюки, орлы. В лесах распространены куриные птицы: рябчик, тетерев, глухарь. На них охотятся. Глухарь самый крупный представитель боровой дичи, вес самца достигает 6 кг. К лесным птицам относятся также иволга, кукушка, 6 видов дятлов, козодой, большое количество мелких птиц.

Наиболее распространенные рыбы области – окунь, карась, лещ. В крупных озерах ведется и промышленный лов рыбы. Самое крупное членистоногое животное нашего края – это рак узкопалый.

Раки живут в различных водоемах, в том числе в реке Обь. Земноводных и пресмыкающиеся в наших краях немного: 3 вида лягушек, 2 вида жаб, тритон обыкновенный, углозуб, два вида ящериц и два вида змей – уж и гадюка.

Растительный мир

Новосибирская область отличается большим разнообразием растительного покрова и характеризуется выраженным зональным распределением. Спектр растительности очень широк – от таежных лесов до ковыльно-типчаковых степей и солончаковых ассоциаций.

Между растительными сообществами существуют многочисленные переходные варианты. Растительность определяется сменой условий климата и рельефа с севера на юг и с запада на восток и распределяется согласно зональности равнинных территорий.

За степями Кулунды, продвигаясь на север, следует Барабинская лесостепь, постепенно сменяющаяся лесными массивами южной тайги, обычно прерывающимися большими болотными массивами. Болота занимают до 28 % территории области. В долинах крупных рек – Оби, Берди, Ини др. обычны сосновые боры, пойменные луга, кустарниковые заросли.

На Салаире и Буготакских сопках преобладают черневые осиново-пихтовые и осиновые леса с третичными реликтовыми неморальными растениями, а на южных склонах этих горных образований господствуют ковыльные и даже каменистые степи.

На сегодняшний момент флора Новосибирской области насчитывает свыше 1 350 видов сосудистых растений, относящихся к 126 семействам.

Наиболее многочисленными по представленности видов являются травянистые растения из семейства сложноцветные (Asteraceae), злаковые (Poaceae), осоковые (Cyperaceae) и бобовые (Fabaceae).

Семейство сложноцветные представлено большим количеством декоративных (василек, цикорий, астра) и сорных растений (лопухи, дурнишник, бодяки).

Представители семейства бобовые являются ценными кормовыми травами (люцерна, донник, горошек, клевер, эспарцет).

Представители семейства орхидные имеют большое научное и эстетическое значение. На территории области произрастает свыше 29 видов орхидей, таких как: венерины башмачки (настоящий, крупноцветковый и др.), любка двулистная, ятрышник шлемоносный и другие.

Большое влияние на характер современной растительности оказывает деятельность человека. Он обогащает ее видовой состав за счет культурных видов растений, используемых в качестве сельскохозяйственных и декоративных культур. В тоже время, под влиянием нерегулируемой антропогенной нагрузки происходят изменения в существующих природных сообществах, выпадение или замещение естественных видов на привнесенные инвазивные и адвентивные виды.

Одной из особенностей формирования местной флоры является открытость территории области миграционным процессам видов растений во всех направлениях. По причинам прохождения по территории области крупных транспортных магистралей и значительного увеличения грузоперевозок автомобильным транспортом отмечается проникновение многих сорных растений из европейской части России и более южных районов Казахстана и Средней Азии.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ КАРГАПОЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СУЗУНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## 3.1. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного Кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли   особо охраняемых   территорий   и   объектов

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

В Каргаполовском сельсовете присутствуют все вышеназванные категории, кроме земель запаса.

Общая площадь сельского поселения составляет 25172,89 га.

Таблица 3.1.2.1

Распределение земельного фонда по категориям земель

(согласно картографическому материалу)

| № п/п | Категории | Современное состояние на начало 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 16144,14 | 64,13 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 634,84 | 2,52 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 242,29 | 0,96 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,58 | 0,002 |
| 5 | Земли лесного фонда | 4326,76 | 17,2 |
| 6 | Земли водного фонда | 3824,28 | 15,19 |
| 7 | Земли запаса | - | - |

Распределение земельного фонда по собственности

Согласно действующему законодательству, на сегодняшний день выделяются следующие виды собственности:

- государственная собственность (федеральная и республиканская);

- муниципальная собственность;

- частная собственность.

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Каргаполовского сельсовета отсутствует. Однако, согласно ст. 8 Лесного кодекса Российской Федерации и ст. 8 Водного кодекса Российской Федерации, земли лесного фонда и водного фонда находятся в федеральной собственности (таблица 3.1.2.2).

Таблица 3.1.2.2

Перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности

| № п/п | Кадастровый номер и местоположение участка | Категория земель | Вид разрешенного пользования/по документу | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каргаполовский сельсовет | Земли лесного фонда | - | 4326,76 |
| 2 | Каргаполовский сельсовет | Земли водного фонда | - | 3824,28 |
| Итого |  |  |  | 8151,04 |

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Каргаполовского сельсовета не имеется.

## 3.2. Демографическая структура населения

По данным, предоставленным администрацией Каргаполовского сельсовета, на начало 2024 года численность населения сельсовета составила 1009 человек.

Демографическая структура Каргаполовского сельсовета представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Демографическая структура населения Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на начало 2024 года, человек

| № п/п | Показатели | с. Каргаполово | с. Зорино | д. Тараданово | ж/д ст. Тараданово | Каргаполоский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего |  | 602 | 145 | 262 | - | 1009 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детского возраста: | 82 | 17 | 65 | - | 164 |
| - | до одного года | 3 | 0 | 8 | - | 11 |
| - | от одного года до шести лет | 22 | 3 | 16 | - | 41 |
| - | от семи до 15 лет | 57 | 14 | 41 | - | 112 |
| 2 | Трудоспособного возраста: | 351 | 95 | 152 | - | 598 |
| - | от 16 до 17 лет | 11 | 6 | 10 | - | 27 |
| - | от 18 лет до пенсионного возраста (для женщин) | 147 | 38 | 67 | - | 252 |
| - | от 18 лет до пенсионного возраста (для мужчин) | 193 | 51 | 75 | - | 319 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 169 | 33 | 45 | - | 247 |
| - | Старше пенсионного возраста (для женщин) | 123 | 19 | 32 | - | 174 |
| - | Старше пенсионного возраста (для мужчин) | 46 | 14 | 13 | - | 73 |

Таблица 3.2.2

Численность населения Каргаполовского сельсовета на 2018-2024 годы, человек

| Населенный пункт | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каргаполовский сельсовет, всего | 964 | 969 | 931 | 930 | 928 | 1002 | 1009 |
| с. Каргаполово | 586 | 591 | 575 | 571 | 569 | 596 | 602 |
| с. Зорино | 142 | 145 | 121 | 130 | 126 | 146 | 145 |
| д. Тараданово | 236 | 233 | 235 | 229 | 233 | 260 | 262 |
| ж/д ст. Тараданово | - | - | - | - | - | - | - |

Численность населения на начало 2024 года в сравнении с 2018 годом увеличилась на 45 человек (численность населения изменилась за счет двух составляющих: естественного и механического прироста).

Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения в составе генерального плана Каргаполовского сельсовета необходимо для расчета нормативных показателей развития сети объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на расчетный срок.

Прогноз численности населения Каргаполовского сельсовета выполнен методом экстраполяции, на основе сведений о динамике численности всего населения, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных администрацией Каргаполовского сельсовета.

Расчет произведен по следующей формуле:

Hp = Нф (1+ (kП +kМ)/1000)t, где

Hp – перспективная численность населения, чел., где р – расчетный период;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (30129 чел.);

kП – коэффициент среднегодового естественного прироста населения (-1,13%);

kМ – коэффициент среднегодового механического прироста населения (-0,76%);

t – расчетный срок.

Согласно прогнозу, расчетная численность населения Каргаполовского сельсовета на первую очередь реализации проекта Генерального плана составит 1016 человек, на расчетный срок – 1024 человек.

Прогноз общей численности населения представлен в таблице 3.2.3

Таблица 3.2.3

Прогноз численности населения Каргаполовского сельсовета, человек

| № | Наименование населенного пункта | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Каргаполовский сельсовет, в том числе: |  | 1016 | 1024 |
| 1 | с. Каргаполово | 606 | 611 |
| 2 | с. Зорино | 146 | 147 |
| 3 | д. Тараданово | 264 | 266 |
| 4 | ж/д ст. Тараданово | - | - |

## 3.3. Жилищный фонд и жилищное строительство

На начало 2024 года объем жилищного фонда Каргаполовского сельсовета составил 22,99 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время жилищный фонд сельсовета представлен как индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками, так и многоквартирным жилищным фондом.

Таблица 3.3.1

Характеристика существующего жилищного фонда

| № | Наименования населенных пунктов | Многоквартирный жилищный фонд, тыс.кв.м | Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Каргаполово | 3,66 | 10,68 |
| 2 | с. Зорино | - | 3,26 |
| 3 | д. Тараданово | - | 5,39 |
| 4 | ж/д ст. Тараданово | - | - |
| Всего по поселению |  | 3,66 | 19,33 |

Проектные предложения

Генеральным планом Каргаполовского сельсовета площадок под новое жилищное строительство не предлагается.

При необходимости генеральным планом предусматривается, что новое жилищное строительство на территории сельсовета будет осуществляться за счет сноса ветхих жилых домов, а также строительства домов на свободных территориях в сложившейся застройке внутри населенных пунктов.

## 3.4. Производственные территории

На территории Каргаполовского сельсовета не имеется производственных объектов.

Проектные предложения

Генеральным планом Каргаполовского сельсовета мероприятий по развитию промышленного производства до расчетного срока не предусматривается.

## 3.5. Агропромышленный комплекс

В Каргаполовском сельсовете функционирует одно из ведущих предприятий Сузунского района - ООО «АКХ Александровка», активно развивающее растениеводство, мукомольное производство и животноводство.

Проектные предложения

Генеральным планом Каргаполовского сельсовета мероприятий по развитию агропромышленного комплекса до расчетного срока не предусматривается.

## 3.6. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

## 3.6.1. Образовательные организации

В настоящее время в Каргаполовском сельсовете в с. Каргаполово функционирует МКОУ «Каргаполовская СОШ» (средняя школа-детский сад) на 36 мест для детей дошкольного возраста и 320 мест для школьного.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательной организации составляет 100 % от нормативной потребности, детей школьного возраста - 235 % от нормативной потребности.

## 3.6.2. Объекты физической культуры и спорта

В Каргаполовском сельсовете расположены следующие объекты физической культуры и массового спорта:

- спортивный зал в с. Каргаполово проектной площадью 175,6 кв.м;

- спортивная площадка в с. Каргаполово проектной площадью 50 кв.м;

- спортивная площадка в с. Зорино проектной площадью 1250 кв.м.

Обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта составляет 50 % от нормативной потребности для спортивных залов, 67% - для плоскостных сооружений.

## 3.6.3. Объекты культуры и искусства

В  Каргаполовском сельсовете функционируют следующие культурно-досуговые учреждения:

- Каргаполовская сельская библиотека проектной вместимостью 15 посадочных мест, мощностью книжного фонда 9,7 тысяч экземпляров, в с. Каргаполово;

- Тарадановская сельская библиотека вместимостью 8 посадочных мест, мощностью книжного фонда 5,3 тысяч экземпляров, расположенная в д. Тараданово;

- МКУК «КДО Каргаполовский ДК» проектной вместимостью 100 посадочных мест в с.  Каргаполово;

- МКУК КДО «СК д. Тараданово» проектной вместимостью 60 посадочных мест в д. Тараданово;

- краеведческий музей в МКОУ «Каргаполовская СОШ».

Обеспеченность населения клубными учреждениями составляет 108 % от нормативной потребности, библиотеками - 217%.

## 3.6.4. Объекты здравоохранения

Медицинское обслуживание населения в Каргаполовском сельсовете осуществляют фельдшерско-акушерские пункты в д. Тараданово, с. Зорино, с. Каргополово

## 3.6.5. Объекты торговли

В Каргаполовском сельсовете имеется четыре магазина, два из которых расположены в с. Каргаполово, один в с. Зорино и один в д. Тараданово. Их общая торговая площадь составляет 480 кв.м, что соответствует 158 % от нормативной потребности.

## 3.6.6. Предприятия связи

В Каргаполовском сельсовете в с. Каргополово имеется почтовое отделение АО «Почта России».

Потребность существующего населения Каргаполовского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области (утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 №303-п), Местными нормативами градостроительного проектирования Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области (утв. решением девятой сессии депутатов Сузунского района четвертого созыва от 29.06.2021 №48) (далее - местные нормативы градостроительного проектирования Каргаполовского сельсовета) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | 36 | 36 | 100 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием | 136 | 320 | 235 |
| 3 | Больницы | койка | 134,7 на 10 тыс. чел. | 13,6 | Отсутствует | - |
| 4 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещений / смена | По заданию на проектирование | - | 3 | - |
| 5 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10 тыс. чел. | 1 | Отсутствует | - |
| 6 | Спортивные залы | кв.м площади пола | 350 кв. м на 1 тыс. чел. | 353 | 175,6 | 50 |
| 7 | Плоскостные сооружения | кв.м | 1950 кв.м на 1 тыс. чел. | 1933 | 1300 | 67 |
| 8 | Бассейны | кв.м зеркала воды | 75 кв. м. зеркала воды на 1 тыс. чел. | 76 | Отсутствует | - |
| 9 | Клубы, дома культуры | объект/ место | 1 объект на сельсовет/ 148 посадочных мест | 1/148 | 2/160 | 200/ 108 |
| 10 | Библиотеки | объект/ тысяч экземпляров | 1 объект на сельсовет/ 6,9 тысяч экземпляров | 1/6,9 | 2/15 | 200/ 217 |
| 11 | Дополнительное образование детей в сфере культуры | место | 16 мест | 16 | Отсутствует | - |
| 12 | Краеведческий музей | объект | 1 объект на сельсовет | 1 | 1 | 100 |
| 13 | Магазины | кв.м торг. площади | 300 кв. м на 1 тыс. чел. | 303 | 480 | 158 |
| 14 | Предприятия общепита | место | 23 мест на 1 тыс. чел. | 23 | 80 | 347 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 раб. места на 1 тыс. чел. | 7 | Отсутствует | - |
| 16 | Отделения связи | объект | 1 объект на 5 тыс. чел. | 1 | 1 | 100 |

## 3.6.7. Мероприятия по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Таблица 3.5.14.1

Расчет обеспеченности объектов социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| № | Наименование | Ед. измерения | Норма | Существующее положение | Потребность |  | Существующее сохраняемое | Потребность в новом строительстве |  |  | Предлагаемое новое строительство/ увеличение мощности объектов к 2044 году | Обеспеченность к 2044 году (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  | Первая очередь | Расчетный период | Всего к 2044 году |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | 100 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием | 320 | 136 | 136 | 320 | - | - | - | - | 235 |
| 3 | Спортивные залы | кв.м площади пола | 350 кв. м на 1 тыс. чел. | 175,6 | 356 | 358 | 175,6 | 180,4 | 2 | 182,4 | 182,4 | 100 |
| 4 | Плоскостные сооружения | кв.м | 1950 кв.м на 1 тыс. чел. | 1300 | 1981 | 1997 | 1300 | 681 | 16 | 697 | 697 | 100 |
| 5 | Клубы, дома культуры | объект/ место | 1 объект на сельсовет/ 205 посадочных мест | 2/ 160 | 1/ 205 | 1/ 205 | 2/ 160 | 45 | - | 45 | 45 | 200/ 100 |
| 6 | Библиотеки | объект/ тысяч экземпляров | 1 объект на сельсовет/ 7,2 тысяч экземпляров | 2/15 | 1/7,2 | 1/7,2 | 2/15 | - | - | - | - | 200/ 208 |
| 7 | Дополнительное образование детей в сфере культуры | место | 22 места | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 100 |
| 8 | Краеведческий музей | объект | 1 объект на сельсовет | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 100 |
| 9 | Магазины | кв.м торг. площади | 300 кв. м на 1 тыс. чел. | 480 | 305 | 307 | 480 | - | - | - | - | 156 |
| 10 | Предприятия общепита | место | 23 мест на 1 тыс. чел. | 80 | 23 | 24 | 80 | - | - | - | - | 333 |
| 11 | Отделения связи | объект | 1 объект на 5 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 100 |

Развитие объектов культуры и искусства:

Генеральным планом Каргаполовского сельсовета на первую очередь предлагается:

- реконструкция МКУК «КДО Каргаполовский ДК» с увеличением проектной вместимости до 145 посадочных мест;

- организация в МКУК «КДО Каргаполовский ДК» филиала образовательного учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры на 22 мест.

Развитие объектов физической культуры и спорта:

Генеральным планом Каргаполовского сельсовета на первую очередь с. Каргаполово предлагается размещение спортивного зала и плоскостных сооружений площадью 182,4 кв.м и 697 кв.м соответственно.

## 3.7. Кладбища

На территории Каргаполовского сельсовета расположено четыре действующих кладбища, свободные от захоронений территории которых составляют 0,53 га (см. табл. 3.7.1).

Таблица 3.7.1

Характеристика кладбищ Каргаполовского сельсовета

| № | Наименование/ местоположение объекта | Территория, га | Заполненность, % | Незаполненная территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище с. Каргаполово | 1,37 | 84 | 0,22 |
| 2 | Кладбище с. Зорино | 0,32 | 79 | 0,07 |
| 3 | Кладбище с. Зорино | 0,51 | 83 | 0,09 |
| 4 | Кладбище д. Тараданово | 0,74 | 80 | 0,15 |
| Итого |  | 2,94 | - | 0,53 |

Потребность существующего населения Каргаполовского сельсовета в территориях кладбищ рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с местными нормативы градостроительного проектирования Каргаполовского сельсовета (0,24 га на 1000 человек).

Нормативная потребность проектного населения Каргаполовского сельсовета в территориях кладбищ составила 0,25 га для наличного населения. Свободные от захоронения территории составляют 0,53 га.

В связи с выше изложенным, можно сделать вывод, что свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечат прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

## 3.8. Туристско-рекреационный потенциал

В Каргаполовском сельсовете функционирует муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Патриот» - круглогодичная оздоровительно-образовательная организация.

## 3.9. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Железнодорожный транспорт

В настоящее время по территории Каргаполовского сельсовета проходят железнодорожные участки Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», протяженность в границах сельсовета 15,35км.

На территории Каргаполовского сельсовета расположена остановочный пункт – Тараданово.

Автомобильные дороги

По территории Каргаполовского сельсовета проходит автомобильная дорога межмуниципального значения «Сузун–Каргаполово–Тараданово» на участке, протяженностью 10,668 км, с переходным/усовершенствованным типом покрытия.

Таблица 3.9.1

Перечень автомобильных дорог в границах Каргаполовского сельсовета, км

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность в границах поселения, км | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования федерального значения |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 2.1 | Сузун–Каргаполово–Тараданово | 10,668 | - | 10,668 | - |
| Итого |  | 10,668 | - | 10,668 | - |
| 3 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 3.1 | Автомобильные дороги местного значения | 36,914 | - | 36,914 |  |
| 4 | Частные автомобильные дороги необщего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 4.1 | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению |  | 47,582 | - | 47,582 | - |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Таблица 3.9.2

Улично-дорожная сеть населенных пунктов, км

| Наименование населенных пунктов | Наименование улиц | Общая протяженность, км | Вид покрытия (протяженность каждого вида покрытия) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усовершенство ванный | переходный | низший |
| с. Каргаполово | Береговая | 1,168 | - | - | 1,168 |
|  | Береговая | 0,847 | - | - | 0,847 |
|  | Березовая | 0,254 | - | - | 0,254 |
|  | Обская | 0,368 | - | - | 0,368 |
|  | Лесная | 0,482 | - | - | 0,482 |
|  | Центральная | 1,475 | 0,865 | - | 0,610 |
|  | Школьная | 0,430 | 0,110 | - | 0,320 |
|  | Набережная | 0,432 | - | - | 0,432 |
|  | Победы | 0,850 | 0,477 | - | 0,373 |
|  | Солнечная | 0,910 | - | - | 0,910 |
|  | Овражная | 0,316 | - | - | 0,316 |
|  | Садовая | 0,647 | - | - | 0,647 |
|  | Пер. Победы | 0,750 | - |  | 0,757 |
| с. Зорино | Центральная | 0 | 0,169 | - | 0,319 |
|  | Пер. Центральный | 0,434 | - | - | 0,434 |
|  | Пер. Затонный | 0,524 | - | - | 0,524 |
|  | Луговая | 1,140 | - | - | 1,140 |
|  | Обская | 1,343 | - | - | 1,343 |
|  | Затонная | 1,273 | - | - | 1,273 |
| д.Тараданово | Набережная | 0,930 | 0,930 |  |  |
|  | Нагорная | 0,771 | 0,178 | - | 0,593 |
|  | Победы | 0,530 | 0,530 | - | - |
|  | Солнечная | 0,311 | - | - | 0,311 |
|  | Прифермская | 1,055 | - | 0,685 | 0,370 |
|  | Прифермская | 0,336 | - | 0,366 | - |
|  | Центральная | 0,717 | 0,647 | - | 0,070 |
|  | Полевая | 0,395 | - | - | 0,295 |
|  | Пер. Центральный | 0,496 | - | - | 0,496 |
|  | Обская | 0,131 | - | - | 0,131 |

Проектные предложения

Генеральным планом Каргаполовского сельсовета предлагается, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сузунского района Новосибирской области на период до 2030 года (утв. решением Совета депутатов Сузунского района от 24.12.2018 № 196), капитальный ремонт автомобильных дорог (улиц) с. Каргаполово, с. Зорино и д. Тараданово до 2028 года.

## 3.10. Инженерная инфраструктура

## 3.10.1. Электроснабжение

Электроснабжение Каргаполовского сельсовета подстанции ПС-35\10 кВ «Каргаполовская».

В Каргаполовском сельсовете расположено 20 трансформаторных подстанций. Электроснабжение поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ.

Таблица 3.10.1.1

Линии электропередачи, расположенные на территории Каргаполовского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Напряжение, кВ | Тип тока (постоянный/ переменный) | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-35кВ БА-307, № 122 Бобровка-Каргаполово-Ключики-Шайдурово | 35 | переменный | 56,3 |
| 2 | ВЛ-10 кВ Л-30 ПС Каргополовская | 10 | переменный | 13,72 |
| 3 | ВЛ-10 кВ Л-31 ПС Каргаполовская | 10 | переменный | 4,1 |
| 4 | ВЛ-10 кВ Л-33 ПС Каргаполовская | 10 | переменный | 2,775 |
| 5 | ВЛ-10 кВ Л-34 ПС Каргаполовская | 10 | переменный | 15,152 |
| 6 | ВЛ-10 кВ Л-35 ПС Каргаполовская | 10 | переменный | 5,24 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ с.Каргаполово | 0,4 | переменный | 16,262 |

Таблица 3.10.1.2

Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных на территории Каргаполовского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Напряжение, кВ | Мощность комплектной трансформаторной подстанции, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция Каргаполово зерноток | 10/0,4 | 100 |
| 2 | Трансформаторная подстанция Каргаполово (телевышка) | 10/0,4 | 25 |
| 3 | Трансформаторная подстанция Каргаполово ферма дворы | 10/0,4 | 250 |
| 4 | Трансформаторная подстанция Каргаполово гараж | 10/0,4 | 400 |
| 5 | Трансформаторная подстанция Каргаполово Солнечная | 10/0,4 | 250 |
| 6 | Трансформаторная подстанция Каргаполово котельная | 10/0,4 | 250 |
| 7 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 | 100 |
| 8 | Трансформаторная подстанция Каргаполово Береговая | 10/0,4 | 100 |
| 9 | Трансформаторная подстанция Каргаполово Обская | 10/0,4 | 100 |
| 11 | Трансформаторная подстанция Каргаполово школа | 10/0,4 | 250 |
| 12 | Трансформаторная подстанция Каргаполово ферма | 10/0,4 | 400 |
| 13 | Трансформаторная подстанция Каргаполово вышка мегафон | 10/0,4 | 25 |
| 14 | Трансформаторная подстанция Каргаполово Кольцевая пасека | 10/0,4 | 63 |
| 15 | Трансформаторная подстанция Зорино ферма | 10/0,4 | 100 |
| 16 | Трансформаторная подстанция Зорино башня | 10/0,4 | 160 |
| 17 | Трансформаторная подстанция Тараданово гараж | 10/0,4 | 100 |
| 18 | Трансформаторная подстанция Тараданово ферма | 10/0,4 | 100 |
| 19 | Трансформаторная подстанция Тараданово Набережная | 10/0,4 | 100 |
| 20 | Трансформаторная подстанция Тараданово Центральная | 10/0,4 | 160 |

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10(6) кВ ЦП.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл. 2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии составила 0,41 кВт/чел. (категория городов «малый», с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения, а также различные мелкопромышленные потребители, питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 3.10.1.3

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора Каргаполовского сельсовета, тыс.кВт.ч/год

| № п/п | Наименование округа | Годовое электропотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный период |
| Каргаполовский сельсовет, в том числе |  | 2189,5 | 2204,7 | 2222,1 |
| 1 | с. Каргаполово | 1306,3 | 1315,0 | 1325,9 |
| 2 | с. Зорино | 314,7 | 316,8 | 319,0 |
| 3 | д. Тараданово | 568,5 | 572,9 | 577,2 |
| 4 | ж/д ст. Тараданово | - | - | - |

Таблица 3.10.1.4

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора Каргополовского сельсовета, кВт

| № п/п | Наименование округа | Расчетная мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный период |
| Каргаполовский сельсовет, в том числе |  | 423,7 | 426,7 | 430,0 |
| 1 | с. Каргаполово | 252,8 | 254,5 | 256,6 |
| 2 | с. Зорино | 60,9 | 61,3 | 61,7 |
| 3 | д. Тараданово | 110,0 | 110,9 | 111,7 |
| 4 | ж/д ст. Тараданово | - | - | - |

Таблица 3.10.1.5

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора Каргаполовского сельсовета, кВА

| № п/п | Наименование округа | Трансформаторная мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный период |
| Каргаполовский сельсовет, в том числе |  | 498,6 | 501,9 | 505,9 |
| 1 | с. Каргаполово | 297,5 | 299,4 | 301,9 |
| 2 | с. Зорино | 71,6 | 72,1 | 72,6 |
| 3 | д. Тараданово | 129,5 | 130,4 | 131,4 |
| 4 | ж/д ст. Тараданово | - | - | - |

Опираясь на расчет, мы имеем увеличение годового электропотребления сельсовета, однако имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения поселения.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

1) Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

2) Телемеханизация подстанций;

3) Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов. Приборами учета электрической энергии должны быть обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

4) Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

## 3.10.2. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение на территории Каргаполовского сельсовета отсутствует.

## 3.10.3. Связь

На территории поселения функционирует одно отделение почтовой связи, расположенное в с. Каргаполово. Услуги почтовой связи обеспечивает ФГУП «Почта России». Протяженность линий связи составляет 4,4 км.

На территории Каргаполовского сельсовета располагаются вышки связи сотовых операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле2. В настоящее время организациям и населению Каргаполовского сельсовета предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, междугородная и международная связь, почтовая связь и услуги сети сотовой подвижной связи.

Генеральным планом рекомендовано:

- организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL;

- осуществление ремонта и модернизации ветхих и аварийных линий связи;

- размещение автоматической телефонной станции;

- расширение зоны охвата мобильной связью;

- размещение телевизионного ретранслятора.

## 3.10.4. Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Каргаполовского сельсовета являются подземные воды.  Население пользуется водой из водозаборных скважин. Сооружения системы водоснабжения населенного пункта включают водозаборные скважины, водонапорные башни, водопроводные сети.

Общие данные о сооружениях системы Каргаполовского сельсовета представлены в таблице 3.10.4.1.

Таблица 3.10.4.1

Характеристика сооружений системы водоснабжения Каргаполовского сельсовета

| № | Наименования населенных пунктов | Количество скважин, единиц | Количество башен, единиц | Производительность насосного оборудования л/с | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Каргаполово | - 3 | - 2 | 240*3 | 6,6 |
| 2 | с. Зорино | - 1 | - 1 | - 144 | 2,9 |
| 3 | д. Тараданово | - 2 | - 1 | - 240*2 | 2 |
| 4 | ж/д ст. Тараданово | - - | - - | - - | - - |

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2021. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Таблица 3.10.4.2

Удельные нормы водопотребления на территории

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.10.4.3.

Таблица 3.10.4.3

Расчетное водопотребление населением Каргаполовского сельсовета, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Полив | Пожаротушение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | То же, с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Каргаполово | 602 96 | - | 602 96 | 115,6 | 9,6 | 70 | 81,0 | 276,2 |
| 2 | с. Зорино | 145 23 | - | 145 23 | 27,8 | 2,3 | 70,0 | 81,0 | 181,2 |
| 3 | д. Тараданово | 262 42 | - | 262 42 | 50,3 | 4,2 | 70,0 | 81,0 | 205,5 |
| 4 | ж/д ст. Тараданово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Каргаполово | 606 97 | - | 606 97 | 116,4 | 9,7 | 70,0 | 81,0 | 277,1 |
| 2 | с. Зорино | 146 23 | - | 146 23 | 28,0 | 2,3 | 70,0 | 81,0 | 181,4 |
| 3 | д. Тараданово | 264 42 | - | 264 42 | 50,7 | 4,2 | 70,0 | 81,0 | 205,9 |
| 4 | ж/д ст. Тараданово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Каргаполово | 611 98 | - | 611 98 | 117,3 | 9,8 | 70,0 | 81,0 | 278,1 |
| 2 | с. Зорино | 147 24 | - | 147 24 | 28,3 | 2,4 | 70,0 | 81,0 | 181,6 |
| 3 | д. Тараданово | 266 43 | - | 266 43 | 51,1 | 4,3 | 70,0 | 81,0 | 206,3 |
| 4 | ж/д ст. Тараданово | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральным планом Каргаполовского сельсовета предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организационные мероприятия:

- реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- усиление контроля расходов воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

## 3.10.5. Канализация

В населенных пунктах Каргаполовского сельсовета системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на полигоны ТКО.

Отсутствие централизованной канализационной сети в Каргаполовском сельсовете создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Таблица 3.10.5.1.

Удельные нормы водоотведения на территории

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.10.5.2.

Таблица 3.10.5.2

Расчетное водоотведение населением Каргаполовского сельсовета, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | То же, с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Каргаполово | 602 96 | - | 602 96 | 115,6 | 4,8 | 120,4 |
| 2 | с. Зорино | 145 23 | - | 145 23 | 27,8 | 1,2 | 29,0 |
| 3 | д. Тараданово | 262 42 | - | 262 42 | 50,3 | 2,1 | 52,4 |
| 4 | ж/д ст. Тараданово | - | - | - | - | - | - |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Каргаполово | 606 97 | - | 606 97 | 116,4 | 4,9 | 121,3 |
| 2 | с. Зорино | 146 23 | - | 146 23 | 28,0 | 1,2 | 29,2 |
| 3 | д. Тараданово | 264 42 | - | 264 42 | 50,7 | 2,1 | 52,8 |
| 4 | ж/д ст. Тараданово | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Каргаполово | 611 98 | - | 611 98 | 117,3 | 4,9 | 122,2 |
| 2 | с. Зорино | 147 24 | - | 147 24 | 28,3 | 1,2 | 29,4 |
| 3 | д. Тараданово | 266 43 | - | 266 43 | 51,1 | 2,1 | 53,2 |
| 4 | ж/д ст. Тараданово | - | - | - | - | - | - |

## 3.10.6. Санитарная очистка территории

Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

В Новосибирской области действует территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 №292-п (далее – территориальная схема).

В соответствии с территориальной схемой Сузунский район входит в Черепановский кластер. Черепановский кластер также входят Маслининский и Черепановский районы.

Центр кластера – г. Черепаново. В Черепановском районе, вблизи населенного пункта Черепаново располагается комплексный полигон.

На территории кластера также располагаются:

1) перегрузочные площадки вблизи с населенным пунктами Маслянино и Сузун;

2) площадки временного хранения вблизи с населенными пунктами Суенга, Елбань, Битки, Шипунова, Огнева Заимка.

В населенном пункте Сузун располагается транспортная база для содержания специальной техники. Для сбора и транспортировки отходов из населенных пунктов Сузунского района организуются маршруты транспортирования.

Отходы, по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута), выгружаются на площадки временного хранения населенного пункта Сузун, на которой происходит сортировка отходов. В последующем твердые коммунальные отходы транспортируются на комплексный полигон вблизи населенного пункта Черепаново.

Источниками образования отходов на территории Каргаполовского сельсовета являются юридические лица и жилой сектор.

С 2019 года деятельность по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, включающая в себя сбор, в том числе раздельный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО, обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.

Обращение с другими видами отходов (кроме ТКО) осуществляется их собственниками в соответствии с действующим законодательством.

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

Согласно статьям 8 и 13.4 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», органы местного самоуправления определяют схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО.

Размещение контейнерных площадок должно соответствовать пункту 4 СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В сельских населённых пунктах расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций - не менее 15 метров. При раздельном накоплении отходов расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций - не менее 15 метров.

Количество единиц спецтехники для вывоза ТКО, а именно транспортных и собирающих мусоровозов, определяется региональным оператором по обращению с ТКО.

Расчетное количество ТКО определяется в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.

Таблица 3.10.6.1

Объем ТКО на территории Каргаполовского сельсовета, м3/год

| № | Наименование | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Численность населения | 1009 | 1016 | 1024 |
| 2 | - Нормативные накопления ТКО* | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 3 | - Годовой объем твердых коммунальных отходов | 2401,42 | 2418,08 | 2437,12 |

* В соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов, установленным приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ

## 3.10.7. Теплоснабжение

В настоящее время в Каргаполовском сельсовете отдельно стоящая котельная обслуживает школу, дом культуры с. Каргаполово. Топливом является уголь.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных и электрических теплогенераторов тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии)

Протяженность теплопровода распределительного (квартального) составляет 2,5 км.

## 3.12. Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие территорий сельского поселения

Результатами реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктур будут являться:

-повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной и инженерной инфраструктур;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной и инженерной инфраструктур;

- повышение расчётного уровня обеспеченности населения услугами;

-повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

# 4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАРГАПОЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СУЗУНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## 4.1. Особо охраняемые природные территории

В границах Каргаполовского сельсовета не имеется особо охраняемых природных территорий.

## 4.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории Каргаполовского сельсовета расположены следующие объекты археологического наследия федерального значения:

- памятник археологии Поселение Тараданово-2;

- памятник археологии Поселение Тараданово-3.

Согласно Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», утвержден перечень отдельных сведений, которые не подлежат опубликованию, а именно:

- сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта;

- фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия;

- описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости;

- сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта археологического наследия;

-сведения о расположении объекта археологического наследия, имеющего вид «памятник» или «ансамбль», в границах зон охраны иного объекта культурного наследия;

- сведения о предмете охраны объекта археологического наследия.

## 4.3. Зоны с особыми условиями использования территории

## 4.3.1. Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий устанавливает Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74
«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с классификацией предприятия и объекты относятся к одному из 5-ти классов со следующими размерами санитарно-защитных зон:

- для объектов I-го класса - 1000 м;

- для объектов II-го класса - 500 м;

- для объектов III-го класса - 300 м;

- для объектов IV-гo класса - 100 м;

- для объектов V-го класса - 50 м.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон определены Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. В соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 09.03.2022 № 84 «Об определении видов объектов, в отношении которых решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимаются территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» в отношении объектов II-V классов опасности, приведенных в главе VII Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимаются территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Санитарно-защитная зона не является резервной территорией для расширения предприятий. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон производственных и иных объектов, расположенных в сельсовете и на прилегающих к нему территориях, представлены в таблице 4.3.1.1.

Таблица 4.3.1.1

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на территории Каргаполовского сельсовета

| № | Наименование объекта | Вид санитарно-защитной зоны (ориентировочная, расчетная, установленная) | Размер санитарно-защитной зоны, м | Сведения о границах в ЕГРН | Обоснование размера санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище с. Каргаполово | Ориентировочная | 50 | Не установлена | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» , раздел 12, п. 12.5. |
| 2 | Кладбище с. Зорино | Ориентировочная | 50 | Не установлена | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» , раздел 12, п. 12.5. |
| 3 | Кладбище с. Зорино | Ориентировочная | 50 | Не установлена | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» , раздел 12, п. 12.5. |
| 4 | Кладбище д. Тараданово | Ориентировочная | 50 | Не установлена | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» , раздел 12, п. 12.5. |
| 5 | ООО «АКХ Александровка», ферма КРС | Ориентировочная | 300 | Не установлена | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», раздел 11, п. 11.3. |
| 6 | ООО «АКХ Александровка», свиноферма | Ориентировочная | 300 | Не установлена | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», раздел 11, п. 11.3. |
| 7 | Объекты сельскохозяйственного производства (склады) | Ориентировочная | 100 | Не установлена | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», раздел 11, п. 11.4. |
| 8 | Котельная | Ориентировочная | 100 | Не установлена | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», раздел 10, п. 10.4. |

Таблица 4.3.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование санитарно-защитной зоны | Правовой режим использования санитарно-защитной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222) |

## 4.3.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, санитарно-защитный разрыв железных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В границах придорожных полос автомобильных дорог в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития.

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются от границы полосы отвода автомобильных дорог в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков), который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций.

Согласно ст.26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», строительство в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство в границах придорожных полос автомобильной дороги.

Санитарно-защитный разрыв от железной дороги устанавливается на основании свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034/пр) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для линий железнодорожного транспорта устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

## 4.3.3. Охранные зоны воздушных линий электропередач, линий связи

Охранные зоны воздушных линий электропередач

На основании Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон вдоль линий электропередач и вокруг электрических подстанций (трансформаторных подстанций) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи – часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии: для ВЛ 330 кВ – 30 м; для ВЛ 220 кВ – 25 м; для ВЛ 110 кВ – 20 м; для ВЛ 35 кВ – 15 м; для ВЛ 10 кВ – 10 м; для ВЛ 0,4 кВ – 2 м.

Охранная зона вокруг подстанций – часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии: для ВЛ 110 кВ – 20 м; для ВЛ 35 кВ – 15 м; для ВЛ 10 кВ – 10 м; для ВЛ 0,4 кВ – 2 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, расположенные на территории Каргаполовского сельсовета, в установленном порядке внесены в Единый Государственный реестр недвижимости.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160), в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

Охранные зоны линий связи

По территории Каргаполовского сельсовета проходят линии связи, от которых в соответствии с п. 4 Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578) устанавливаются охранные зоны в размере 2 м в каждую сторону, не подлежащие застройке.

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, в охранной зоне линий связи не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту.

## 4.3.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ и их прибрежных защитных полос устанавливается от соответствующей береговой линии. Ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров (5 м).

Таблица 4.3.4.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, расположенные на территории Каргаполовского сельсовета

| № | Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер охранной зоны, м | Сведения о границах в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обь | Водоохранные зоны | 200 | Не внесено | Водный кодекс РФ |
|  |  | Прибрежные защитные полосы | 100 | Не внесено |  |
|  |  | Береговые полосы | 20 | Не внесено |  |
| 2 | Сурьянка | Водоохранные зоны | 100 | Не внесено | Водный кодекс РФ |
|  |  | Прибрежные защитные полосы | 50 | Не внесено |  |
|  |  | Береговые полосы | 20 | Не внесено |  |
| 3 | Мелкие речки | Водоохранные зоны | 50 | Не внесено | Водный кодекс РФ |
|  |  | Прибрежные защитные полосы | 50 | Не внесено |  |
|  |  | Береговые полосы | 5 | Не внесено |  |
| 4 | Озера | Водоохранные зоны | 50 | Не внесено | Водный кодекс РФ |
|  |  | Прибрежные защитные полосы | 50 | Не внесено |  |
|  |  | Береговые полосы | 20 | Не внесено |  |

Правовой режим использования зон

Береговая полоса. В соответствии со ст.6 Водного кодекса Российской Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается (ст.27, Земельного кодекса Российской Федерации).

Прибрежная защитная полоса. В соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранная зона. В соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

-  хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»).

## 4.3.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Таблица 4.3.5.1.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения по централизованным источникам водоснабжения

| Населенный пункт | Наименование источника | Зоны санитарной охраны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 пояс | 2 пояс | 3 пояс |
| д. Тараданово | Скважина № Б-250 (ООО «АКХ Александровка») | 20*20 (10) | 10 | 71 |
| Каргаполовский сельсовет | Водозаборная скважина № 3 (ОАО «Российские железные дороги») | 30 | 30 | 51 |

Так же на территории Каргаполовского сельсовета расположены водозаборные скважины, для которых проекты зон санитарной охраны не разрабатывались. В связи с этим генеральным планом в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50 м для скважин.

Для скважин необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в пределах первого пояса запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах третьего пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Также в пределах второго пояса запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования.

## 4.3.6. Зоны ограничения застройки передающих радиотехнических объектов

На территории Каргаполовского сельсовета установлена зона ограничения застройки передающих радиотехнических объектов: зона ограничения застройки для передающих радиотехнических объектов (далее – ПРТО) станция «Каргаполово», реестровый номер ЗОУИТ 54:22-6.848.

Порядок установления и использования территории зон ограничения определяется СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Санитарно-защитная зона и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. Санитарно-защитная зона и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

## 4.3.7. Зоны затопления и подтопления

Согласно Положению о зонах затопления, подтопления (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360), определение границ зон подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в Каргаполовском сельсовете границы зон подтопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим границы зон подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана.

В соответствии с Водным кодексом РФ, СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85*», в границах зон подтопления запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории;

- выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб;

- подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков;

- деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории;

- загрязнение территории.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Раздел генерального плана «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций.

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне

На территории Каргаполовского сельсовета организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется;

Данная территория не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления.

Инженерная защита населения

Каргаполовский сельсовет является безопасным районом (термин «безопасный район» приведен в СП 165.1325800.2014).

Для защиты людей в военное время от поражающих факторов ядерного, химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, а также для защиты населения от высоких температур и продуктов горения при пожарах в качестве укрытий/убежищ могут использоваться подвальные помещения.

Подвальные помещения новой жилой застройки необходимо запланировать с учетом возможности их переоборудования в укрытия/убежища.

Укрытие населения необходимо спланировать в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства, приспосабливаемых под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время (требования постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (пункт 4)), свода правил СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и национального стандарта Российской Федерации ГОСТа Р 42.4.16-2023 «Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения».

Расселение

Требования к формированию систем расселения, групповых систем населенных мест районов рассредоточения и эвакуации населения регламентируются СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 №705/пр) (далее – СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»). В отношении территории безопасного района данные требования не применяются.

Для территории населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, согласно п.6.2.2. ГОСТ Р 22.2.10-2016, расчет численности населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению в безопасный район, не требуется.

Места расположения противорадиационных укрытий следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:

- в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.

- в приспосабливаемых первых этажах административных зданий, школ и др.

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Каргаполовского сельсовета

В настоящее время пожарную безопасность на территории Каргаполовского сельсовета осуществляет Пожарно-спасательная часть № 68- ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской области», расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, поселок Сузун, Юбилейная улица, 1.

Система оповещения по гражданской обороне

На территории Каргаполовского сельсовета нет системы оповещения.

Отсутствие системы оповещения в населенных пунктах не позволяет своевременно привлечь внимание населения к электронным средствам массовой информации для передачи экстренных сообщений. Информирование населения осуществляется передачей речевых информаций через региональные и местное телерадиовещание.

Генеральным планом Каргаполовского сельсовета предлагается установка трех сиренно-речевых установок. При размещении сиренно-речевых установок необходимо предусмотреть полное покрытие территорий населенных пунктов.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В настоящем разделе используется классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера классифицируются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказу МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Таблица 5.1

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

| № п/п | Наименование источника чрезвычайной ситуации | Критерии отнесения события к чрезвычайной ситуации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опасные метеорологические явления |  |
| 1.1 | Очень сильный ветер, ураганный ветер, шквал, смерч | Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.2 | Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах - 30 мм) за период времени не более 12 часов, в результате которых: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.3 | Сильный ливень | Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее, в результате которых: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.4 | Продолжительный сильный дождь | Дождь с количеством осадков 100 мм и более (в селеопасных горных районах с количеством осадков 60 мм и более) за период времени 48 часов и менее или 120 мм и более за период времени 48 часов и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.5 | Сильная жара | В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает установленного для данной территории опасного значения или выше его, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.6 | Крупный град | Град диаметром 20 мм и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.7 | Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным ветром (со средней скоростью не менее 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 часов и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.8 | Сильное гололедно-изморозевое отложение | Отложение на проводах гололедного станка гололеда диаметром 20 мм и более или сложное отложение или мокрый (замерзающий) снег диаметром 35 мм и более или изморозь диаметром 50 мм и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.9 | Сильный туман | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), с метеорологической дальностью видимости не более 50 м продолжительностью 12 часов и более. |
| 1.10 | Заморозки | Понижение температуры воздуха и (или) поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0°С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая, приводящее к повреждению и (или) частичной гибели урожая сельскохозяйственных культур на площади 100 га и более. |
| 1.11 | Засуха атмосферная | В период вегетации сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25°С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.12 | Засуха почвенная | В период вегетации сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0 - 20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0 - 100 см были менее 50 мм, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.13 | Комплекс неблагоприятных явлений | Сочетание двух и более одновременно наблюдающихся метеорологических (гидрометеорологических) явлений, каждое из которых в отдельности по интенсивности или силе не достигает критерия опасного явления, но близко к нему, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 2. | Опасные гидрологические явления |  |
| 2.1 | Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) | Подъем уровня воды, в результате которого на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 2.2 | Низкие уровни воды (низкая межень) | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение 10 дней и более. |
| 2.3 | Абразия | Размыв и разрушение горных пород в береговой зоне морей на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 2.4 | Речная эрозия | Размыв и смыв грунтов водными потоками на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория Каргаполовского сельсовета относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Каргаполовского сельсовета относятся:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения»;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Возможными последствиями ураганов являются: снос или повреждение крыш жилых домов (в основном индивидуальных), повреждение линий связи и электропередач, лесоповал на значительных площадях и завалы из деревьев на участках дорог, возникновенье отдельных очагов пожаров.

Возникновение ураганных ветров зачастую связанно с одновременным выпадением большого количества осадков в виде дождя и, как следствие, подъемом воды в реках.

Нередко в зимний период на дорогах района наблюдаются сильные снежные заносы, в результате которых некоторые участки дорог 2-3 суток остаются в непроезжем состоянии.

Ввиду резкого перепада зимних температур, опасным явлением, характерным для района, является налипание мокрого снега на линиях электропередач и связи, которое влечет к их обрыву и отключению от электроэнергии и тепла объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, жилых массивов.

Ландшафтный (природный) пожар

На территории Каргаполовского сельсовета расположены леса Сузунского лесничества Новосибирской области.

Основная причина возгорания лесов – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор), а также грозовые разряды. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя. Кроме того, повышенную пожарную опасность в лесах поселения создают сети автомобильных дорог и линий электропередачи.

Застройка поселения должна осуществляться строго в соответствии с пунктом 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных или садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м.

Для населения сельского поселения опасность природных пожаров в том, что есть вероятность непосредственного воздействия природных пожаров на людей, на их имущество, уничтожение предприятий, а также в угрозе сильного задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей.

Непосредственное воздействие природных пожаров на людей, на их имущество, уничтожение предприятий маловероятно.

В целях организации руководства работами по тушению лесных пожаров; предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; организации межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных пожаров издан Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.04.2022 №244  «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

Мероприятия по предотвращению распространения ландшафтных (природных) пожаров на территорию населенного пункта

- обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос между природными территориями и территорией населенного пункта (меры пожарной безопасности на территории должны быть соблюдены в соответствии с разделом II «Территории поселений и населенных пунктов» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

- обустройство минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479), а также Правилам пожарной безопасности в лесах (утв.  постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614) в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова физические, юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

Организация руководства работами по тушению лесных пожаров осуществляется в соответствии с Планом тушения лесного пожара (утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.04.2022 №244).

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», в качестве техногенных ЧС идентифицируются следующие пожары и взрывы:

- Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей - взрыв и (или) полное или частичное внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности5 1 человека и более;

- Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для временного пребывания людей, преимущественно ритмичного характера (рабочий день, школьная смена, сеанс и т.д.) - взрыв и (или) разрушение (обрушение) элементов зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более;

- Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте6, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более;

- Взрывы и (или) разрушения (обрушения) открытых и крытых спортивно-физкультурных, зрелищных, торговых сооружений (стадионы, спортивно-развлекательные комплексы, рынки) - взрыв и (или) внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более;

- Обнаружение (взрыв) взрывоопасного предмета - 1. Обнаружение авиационных бомб и фугасов в населенном пункте - любой факт. 2. Взрыв взрывоопасного предмета (авиационная бомба, артиллерийский боеприпас, мина, фугас, граната, тротиловая шашка, взрывчатые материалы промышленного назначения), в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Каргаполовского сельсовета эксплуатируются котельная, трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения. По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального значения. Основной вид экономической деятельности данной территории – сельское хозяйство.

Возможны чрезвычайные ситуации на объектах жизнеобеспечения поселения. К объектам жизнеобеспечения относятся:

− электрические и трансформаторные электрические подстанции;

− инженерные сети (электрические и водопроводные);

− водозаборные сооружения;

Мероприятия по предупреждению аварий на инженерных сетях сводятся к обеспечению их сохранности.

В целях предупреждения повреждения или нарушения условий нормальной эксплуатации устанавливаются охранные зоны инженерных коммуникаций, в границах которых ограничивается или запрещается хозяйственная деятельность.

В охранных зонах линии электропередач без письменного разрешения запрещается строительство, ремонт, реконструкция, снос зданий и сооружений, размещение детских и спортивных площадок, стоянок машин, проводить мероприятия, связанные с большим скоплением людей, размещать свалки.

В охранных зонах тепловых сетей запрещается размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, спортивные площадки, устраивать свалки.

Основными мероприятиями по предупреждению аварий на объектах жизнеобеспечения являются:

− контроль состояния и своевременная замена изношенных сетей;

− защита от блуждающих токов (что снижает скорость коррозионных процессов на подземных сетях),

− физическая защита трансформаторных электрических подстанций и других объектов системы жизнеобеспечения;

− организация работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей;

− усовершенствование инженерных сетей и сооружений;

− резервирование источников водоснабжения, обязательное соблюдение режима первого пояса и др. специальные мероприятия.

Развитие систем инженерной инфраструктуры, относящихся к системам жизнеобеспечения поселения, должно осуществляться с учетом мероприятий по обеспечению бесперебойности и повышению надежности работы всех систем в целом и отдельных их элементов, по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного характера и возможности их использования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Возможны так же возникновение чрезвычайных ситуаций на транспорте, дорожно-транспортные происшествия.

Внешние и внутренние транспортные связи поселения осуществляются, как в настоящее время, так и в перспективе, автомобильным, трубопроводными транспортом.

Проблема аварийности на автомобильном транспорте приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Для автомобильного транспорта характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном, из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колеса и шины), отсутствие освещения, оборудованных мест для стоянки. Наиболее вероятны аварии в районах мостов, переездов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями.

Чрезвычайные ситуации на транспорте могут возникнуть по причинам отказов транспортных систем, из-за ошибок операторов и персонала, из-за неисправностей транспортной инфраструктуры, а также в результате природных воздействий. Возникновение аварийных ситуаций на транспорте может приводить к остановке транспортных средств, возникновению ЧС на других объектах, необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, в том числе и капитальных.

Транспорт представляет опасность не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так на транспорте перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Нельзя полностью исключить возможность перевозки на транспорте опасных грузов по территории поселения и происшествий при перевозке, в том числе аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства, перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современных автомобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Вид вещества | АХОВ |  | Взрывопожароопасные вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны поражения, км | Площадь зоны поражения, км2 | Радиус зоны поражения, м |  | Площадь зоны поражения, м² |  |
|  |  |  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| Аммиак | 0,8 | 0,25 | - | - | - | - |
| Хлор | 1,6 | 1,00 | - | - | - | - |
| Бензин | - | - | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Диз. топливо | - | - | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Так же возможны возникновение пожаров в жилом и общественном секторах. Пожары в зданиях и сооружениях представляют собой неконтролируемый процесс горения строений, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Наибольшее количество пожаров в России происходит в жилом секторе.

Опасность пожаров чаще всего связана с человеческим фактором, неисправностью и износом оборудования, нарушениями технологии на производстве, в том числе при использовании легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ.

Мероприятия при угрозе возникновении террористических актов

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта, потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения; места массового скопления людей - общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы; предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи, управления и пр.

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации).

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Перечень возможных источников чрезвычайной ситуации биолого-социального характера

В качестве биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории Каргаполовского сельсовета рассматриваются:

Особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, в том числе:

- бешенство, источники: дикие плотоядные (лисицы);

- сибирская язва, источники: больные животные, неизвестные сибиреязвенные захоронения

- лептоспироз, чума свиней, птичий грипп;

Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей:

- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), источники: мышевидные грызуны (мыши, полевки, мелкие хомячки), туляремия источники: грызуны и зайцеобразные;

- иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), источники: мышевидные грызуны (мыши, полевки, мелкие хомячки);

- сибирская язва (Anthrax), источники: с/х животные (КРС И МРС, лошади, верблюды, свиньи), больные сибирской язвой.

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

Характерным для биологических ЧС является длительное время развития, наличие скрытого периода в проявлении поражений, стойкий характер и отсутствие четких границ возникших очагов заражения, трудность обнаружения и идентификации возбудителя (токсина).

В соответствии с реестром скотомогильников на территории Каргаполовского сельсовета скотомогильники не зарегистрированы.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ И ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КАРГАПОЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

Генеральным планом не предполагается изменение границ населенных пунктов путем включения либо исключения земельных участков.

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

На территории Каргаполовского сельсовета отсутствуют утвержденные предметы охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

# 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 8.1

Баланс использования территории Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области

| Наименование территорий | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Территории населенных пунктов, в том числе: | 634,84 | 2,522 |
| с. Каргаполово | 282,16 | 1,121 |
| с. Зорино | 195,29 | 0,776 |
| д. Тараданово | 155,07 | 0,616 |
| жд. ст. Тараданово | 2,32 | 0,009 |
| Общая площадь территории сельсовета, в том числе: | 25172,89 | 100 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 331,585 | 1,317 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 3,763 | 0,015 |
| Зона специализированной общественной застройки | 5,265 | 0,021 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,717 | 0,003 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 2,809 | 0,011 |
| Коммунально-складская зона | 0,746 | 0,003 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 234,201 | 0,930 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 16181,307 | 64,281 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 23,99 | 0,095 |
| Зона лесов | 4326,762 | 17,188 |
| Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 122,665 | 0,487 |
| Зона отдыха | 1,742 | 0,007 |
| Зоны рекреационного назначения | 0,577 | 0,002 |
| Зона кладбищ | 2,942 | 0,012 |
| Зона озелененных территорий специального назначения | 109,542 | 0,435 |
| Зона акваторий | 3824,278 | 15,192 |

Таблица 8.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее положение | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения, в том числе: | человек | 1009 | 1024 |
| - | с. Каргаполово | человек | 602 | 611 |
| - | с. Зорино | человек | 145 | 147 |
| - | д. Тараданово | человек | 262 | 266 |
| - | жд. ст. Тараданово | человек | - | - |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд, в том числе: | тыс. м2 | 22,99 | 22,99 |
| - | с. Каргаполово | тыс. м2 | 10,34 | 10,34 |
| - | с. Зорино | тыс. м2 | 3,26 | 3,26 |
| - | д. Тараданово | тыс. м2 | 5,39 | 5,39 |
| - | жд. ст. Тараданово | тыс. м2 | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации | место | 36 | 36 |
| 3.2 | Общеобразовательные организации | место | 320 | 320 |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей | место | - | 22 |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации | объект | 3 | 3 |
| 3.5 | Дома культуры, сельские клубы | место | 160 | 205 |
| 3.6 | Краеведческий музей | объект | 1 | 1 |
| 3.7 | Библиотеки | тыс. экземпляров | 15 | 15 |
| 3.8 | Спортивные залы | м2 | 17,5 | 358 |
| 3.9 | Магазины | м2 | 480 | 480 |
| 3.10 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 47,582 | 47,582 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение (водопотребление) | м3/сутки | 662,9 | 666 |
| 6.2 | Канализация (общее поступление сточных вод) | м3/сутки | 201,8 | 204,8 |
| 6.3 | Санитарная очистка, в том числе: |  |  |  |
| - | Нормативные накопления ТКО | м3/год | 2,38 | 2,38 |
| - | Годовой объем твердых коммунальных отходов | м3/год | 2401,42 | 2437,12 |
| 6.4 | Газоснабжение (годовой расход газа) | тыс.нм3/год | - | - - |
| 6.5 | Электроснабжение, в том числе: |  |  |  |
| - | Годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 2189,5 | 2222,1 |
| - | Расчетная мощность | кВт | 423,7 | 430,0 |
| - | Общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 498,6 | 505,9 |

# 9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Перечень земельных участков в границах населенных пунктов д. Тараданово, с. Зорино, с. Каргаполово Каргаполовского сельсовета, имеющие пересечение с землями лесного фонда Сузунского лесничества Новосибирской области:

Таблица 1

| № | Лесохозяйственный участок | Номер квартала/ выдела | Общая площадь выдела, га/ площадь пересечения, га | Целевое назначение | Категория защитных лесов | О наличии ООПТ/ культуры | Кадастровые номера участков иных категорий | Категория земель/ Вид разрешенного использования ЗУ | Дата возникновения права на ЗУ (по ЕГРН)/ дата возникновения первичного права на ЗУ (договоры, аренды, свидетельство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| с. Каргаполово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:899 | Земли населённых пунктов/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 2 | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:114 | Земли населённых пунктов |  |
|  |  |  | 0,053712 |  |  | - |  | Для эксплуатации водопроводного сооружения (башни, скважины) |  |
| 3 | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:861 | Земли населённых пунктов |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Сельскохозяйственное использование (1.0) |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:796 | Земли населённых пунктов |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:267 (ЕЗП 54:22:010101:315) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:011602:143 | Земли населённых пунктов |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:109 | Земли населённых пунктов |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:000000:1528 | Земли населённых пунктов |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для земельных участков (территорий) общего пользования |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:832 | Земли населённых пунктов |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения кладбища |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:011602:176 | Земли населённых пунктов |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для эксплуатации объектов связи |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:383 (ЕЗП 54:22:010101:544) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:549 (ЕЗП 54:22:010101:665) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:548 (ЕЗП 54:22:010101:665) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:269 (ЕЗП 54:22:010101:315) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:268 (ЕЗП 54:22:010101:315) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:320 (ЕЗП 54:22:010101:368) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |  |
|  | Мышланский | 356 |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:000000:1696 | Земли населённых пунктов |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Обслуживание автотранспорта |  |
| Общая площадь пересечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тараданово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мышланский | 347 |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:831 | Земли населённых пунктов |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения кладбища |  |
|  | Мышланский | 347 |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:898 | Земли населённых пунктов |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для земельных участков (территорий) общего пользования |  |
| Общая площадь пересечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Зорино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мышланский | 348/30 | 0,680311/0,164592 | Защитные леса | Ценные леса* | -/- | 54:22:010101:826 | Земли населённых пунктов/ Для размещения кладбища |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 54:22:000000:1526 | Земли населённых пунктов/ Для земельных участков (территорий) общего пользования |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:606 (ЕЗП 54:22:010101:665) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |  |
|  | Мышланский |  |  | Защитные леса | Ценные леса* | - | 54:22:010101:604 (ЕЗП 54:22:010101:665) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |  |
| Общая площадь пересечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ценные леса:

1) пустынные, полупустынные леса (леса, расположенные в зоне полупустынь и пустынь, выполняющие защитные функции);

2) лесостепные леса (леса, расположенные в степной зоне, лесостепной зоне, выполняющие защитные функции);

3) лесотундровые леса (леса, расположенные в неблагоприятных природно-климатических условиях на границе с тундрой, выполняющие защитные и климаторегулирующие функции);

4) горные леса (леса, расположенные в зоне горного Северного Кавказа и горного Крыма, в Южно-Сибирской горной зоне, в иных горных местностях на границе с верхней безлесной частью горных вершин и хребтов (малолесные горные территории), имеющие защитное и противоэрозионное значение).